TamaPal -game design doc.

TamaPal er en sød og sjov digital kæledyr-ven, der bor på en Arduino Oplà og reagerer på den virkelige verden.

Tonen er sød med humor: TamaPal klager dramatisk, når den fryser, og lader som om den ikke er træt, når den er det. Andre navne, vi kan vælge imellem: PixelPelle og Lille Pixel.

Kombinationen

Det er en pleje-simulator med små minispil, og den skal ramme voksne, som savner de gamle Tamagotchi'er.

| Del | Valg |
| --- | --- |
| Gameplay | Pleje-simulator (ca.70 %) + minispil (ca.30 %) |
| Input | Berøringsknapper, IMU (bevægelse), lyssensor, temperatursensor |
| Output | Skærm, LED-lys, lyde fra buzzer, browser |
| Målgruppe | Voksne, der er nostalgiske over for Tamagotchi |

Den nye vri: spillet bruger rigtig kulde og mørke som en del af plejen.

Ideen

TamaPal er en moderne Tamagotchi på en Arduino Oplà. Du fodrer og passer den, og den reagerer på rigtig kulde, mørke og bevægelse. Når to TamaPals forbindes, går de fra Oplàens skærm ind i browseren og spiller spil sammen.

Spilleren

Spilleren er en voksen, der kan lide retro og søde små kæledyr.

- Hvor: overalt. Oplåen kan køre på USB eller batteri, så man kan tage den med.

- Med hvem: alene eller sammen med en anden spiller. To spillere kan forbinde deres TamaPals over netværket (i dette skoleprojekt: et lokalt netværk, fx wifi).

- Forklaring: spillet skal kunne forstås uden regler. Man ser et ikon, vælger det, og så sker der noget, ligesom på en rigtig Tamagotchi.

Udstyret

Vi bruger én Arduino Oplå IoT Kit pr.spiller og en bærbar med browser. Selve kæledyret bor på Oplåen, og minispillene vises i browseren.

| Del af Oplåen | Hvad vi bruger den til |
| --- | --- |
| Skærm (240×240) | TamaPal, menu-ikoner øverst og statistik |
| 5 berøringsknapper (0-4) | Menu og valg |
| 5 RGB-LED | Humør: blå = kold, rød = sur, grøn = glad (forslag) |
| Temperatursensor | Opdager, om TamaPal fryser |
| Lyssensor | Opdager mørke, så TamaPal kan sove |
| IMU | Styring i minispil, fx at vippe |
| Buzzer | Små sjove og søde lyde (hvis vi når det) |
| Wi-Fi | Forbindelse til den lokale server |

Browseren er et mødested. Når to TamaPals forbindes, går de fra Oplåens skærm over i browseren, og der kan de spille sammen. Den lokale server sender beskeder mellem Oplåerne og browseren (forslag: WebSocket).

Mål og regler

Målet er at få TamaPal til at vokse op gennem fire former: barn, teenager, voksen og gammel. Runden slutter, når TamaPal dør, eller når den er blevet gammel og tager afsked.

Behov: sult, varme, søvn, glæde og disciplin. Hvert behov falder langsomt over tid.

Kald: når et behov bliver lavt, kalder TamaPal på dig med blink og bip. Hvis du ikke svarer i tide, tæller det som en plejefejl. Mange plejefejl giver en dårligere voksen-form og kan gøre, at TamaPal dør.

Søvn og mørke: hvis du dækker for lyset i ca. 1 minut, og TamaPal er træt, falder den i søvn. Hvis den ikke er træt, men det er mørkt, bliver den utålmodig og mister disciplin.

Disciplin: hvis TamaPal klager, selv om den har fået mad og har leget, skal man skælde den ud. Gør man det ikke, falder disciplinen.

Død: TamaPal kan dø, hvis sult eller kulde er helt i bund for længe. Den kan også dø af alderdom i den sidste form.

Tid: der er to tilstande. I normal tilstand går tiden langsomt. I demo-tilstand går den hurtigt, så vi kan vise hele livet til fremvisningen.(skal jysteres i config)  Tallene er et forslag og skal testes:

| Form | Demo-tid (forslag) |
| --- | --- |
| Barn | ca. 3 min |
| Teenager | ca. 5 min |
| Voksen | ca. 8 min |
| Gammel | ca. 4 min |

Pingpong: to spillere, første til 5 point vinder. Bolden bliver hurtigere for hver udveksling.

Gameplay loop

Spilleren gentager de samme handlinger, mens TamaPal vokser:

- Se på TamaPal og læs dens humør.

- Opdag et kald (blink, bip eller et ikon på skærmen).

- Vælg det rigtige ikon: mad, leg eller skæld ud.

- Pas på omgivelserne: varm TamaPal op, hvis den fryser, og dæk for lyset, når den er træt.

- Spil et minispil for at gøre TamaPal glad.

- Tjek statistikken.

- Se TamaPal vokse til næste form.

Motivationen er lysten til at få den til at vokse op. Man er også bange for at gå glip af et kald, og det giver spænding.

Styring og feedback

Menuen er kort og enkel.Øverst på skærmen står rækken af ikoner. Spilleren flytter mellem ikonerne og vælger ét, ligesom på en klassisk Tamagotchi.

| Knap | Funktion (forslag) |
| --- | --- |
| 0 | Forrige ikon |
| 1 | Næste ikon |
| 2 | OK (vælg) |
| 3 | Tilbage |
| 4 | Genvej til statistik |

Vi skal tjekke, hvor knap 0-4 sidder på Oplåen, og tilpasse menuen efter det.

Ikoner: mad, leg, skæld ud, statistik og forbind (online).

| Situation | Spilleren | TamaPal reagerer |
| --- | --- | --- |
| Det er koldt | Varmer Oplàen med hænderne | Ryster på skærmen, blåt LED-lys |
| Mørkt i ca. 1 min, og den er træt | Dækker for lyset | Lukker øjnene, siger ZzZ og ligger i sin seng under dynen |
| Mørkt, men den er ikke træt | Ingenting | Bliver utålmodig og mister disciplin |
| Den klager trods mad og leg | Vælger "skæld ud" | Bliver ked af det, disciplinen stiger, rødt lys et øjeblik |
| Den er sulten | Vælger "mad" | Spiser, glad lyd, grønt lys |

Alt på skærmen tegner vi med kode (pixelgrafik). Rystelsen er også kode: vi flytter tegningen lidt frem og tilbage. Statistik-menuen viser behovene og formen.

Held og færdigheder

Det tilfældige:

- Hvornår TamaPal bliver sulten eller får dårligt humør (tiden varierer lidt hver gang).

- Små sjove hændelser, fx en hikke eller et pludseligt ønske om mad.

- Humør og disciplin kan svinge lidt tilfældigt.

Fødslen er ikke tilfældig: spilleren vælger selv, hvilken karakter der skal blive født.

Det man kan blive bedre til:

- At svare hurtigt på kald og undgå plejefejl.

- At læse TamaPals behov og humør.

- Pingpong: reaktion og timing, når bolden bliver hurtigere.

- Labyrint-race: rolig og præcis styring med IMU.

Minispil nr. 2: Labyrint-race. Skærmen i browseren er delt i to. Hver spiller får sin egen pixel-labyrint, og de to labyrinter er ens, så løbet er fair. Man vipper sin egen Oplà for at styre en kugle gennem labyrinten. Den første, der kommer i mål, vinder. Labyrinten laves tilfældigt hver gang (med en ny "seed"), så man ikke kan lære den udenad. Reserveidéer: en ryste-duel (hvem ryster hårdest) eller en balance-bold.

Den mindste udgave

For at prøve grundideen skal der kun være et kæledyr på en Oplå, uden browser og uden lyd.

Med i den mindste udgave:

- En karakter, der bliver født

- Tre behov: mad, varme og søvn

- Reaktion på temperatur (ryster, blåt lys) og på mørke (sover)

- Menu med ikoner og knapperne 0 -4

- Statistik-menu

- Demo-tilstand med hurtig tid

Kommer bagefter:

- Online-forbindelse, server og browser

- Pingpong og labyrint-race

- Lyde

- Flere karakterer at vælge imellem

Opgavefordeling og tidsplan

Projektet varer to uger, og vi er tre personer. Vi deler det i tre dele, så vi kan arbejde samtidig. Navnene er ikke sat endnu.

| Person | Ansvar |
| --- | --- |
| A: Kæledyret | Koden på Oplàen: tegning af figurer, behov, vækst, sensorer, menu og statistik |
| B: Forbindelsen | Wi-Fi på Oplàen, den lokale server og beskederne mellem Oplà og browser |
| C: Browseren | Mødestedet, pingpong og labyrint-race |

Vigtigt: vi aftaler beskedformatet (fx JSON, Protobuf osv) allerede de første dage. Så kan A, B og C bygge hver sin del uden at vente på hinanden.

Hvem tager hvad: vi vælger efter interesse. Hvis vi er uenige, slår vi terning

| Tid | A: Kæledyret | B: Forbindelsen | C: Browseren |
| --- | --- | --- | --- |
| Uge 1, dag 1–2 | Test sensorer og tegn første figur | Aftal beskedformat, start server | Lav tom side og pingpong med tastatur |
| Uge 1, dag 3–5 | Behov, menu, søvn og kulde | Oplà sender "hej" til serveren | Pingpong færdig med hastighed og point |
| Uge 2, dag 1–2 | Vækst i fire former, død og disciplin | Forbind to Oplàer | Vis TamaPals fra Oplàerne i browseren |
| Uge 2, dag 3–4 | Finpudsning og demo-tilstand | Stabil forbindelse | Pingpong med Oplà og labyrint med IMU |
| Uge 2, dag 5 | Lyde (hvis tid) og fremvisning | Fejlsøgning | Fejlsøgning og fremvisning |